兴宁市守元矿业有限公司

军营高岭土矿分公司

扩建年产5万吨高岭土露天开采项目

安全预评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年11月25日

兴宁市守元矿业有限公司

军营高岭土矿分公司

扩建年产5万吨高岭土露天开采项目

安全预评价报告

法定代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：管自强

报告完成日期;2023年11月25日

兴宁市守元矿业有限公司

军营高岭土矿分公司

扩建年产5万吨高岭土露天开采项目

安全预评价报告

安全评价技术服务承诺书

一、在该公司安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该公司安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该公司进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该公司安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年11月25日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

兴宁市守元矿业有限公司

军营高岭土矿分公司

扩建年产5万吨高岭土露天开采项目

安全预评价报告

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 项目组成员 | 王纪鹏 | S011035000110193001260 | 036830 |  |
|  | 温世平 | 0800000000202793 | 008088 |  |
|  | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
| 报告编制人 | 温世平 | 0800000000202793 | 008088 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前   言

军营高岭土矿分公司采矿权人为兴宁市守元矿业有限公司，是一家开采高岭土的矿山企业，行政区划隶属梅州市兴宁市新圩镇管辖。

兴宁市守元矿业有限公司于2023年4月13日取得兴宁市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914414816771261589 ；法定代表人：廖放东；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2008年7月23日；企业住所：兴宁市新圩镇石崖村S225线竹塘尾；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；选矿；非金属废料和碎屑加工处理；矿物洗选加工；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

矿山原生产规模为3万t/年，未能达到《梅州市矿产资源总体规划（2021－2025年）》所规定的高岭土最低生产规模5万t/年，矿山拟通过技改扩能、升级改造等措施，将生产规模由3万吨/年提高至5万吨/年。

矿山于2023年9月21日取得兴宁市自然资源局核发的《采矿许可证》，证号：C4414812014087130135349；开采矿种：高岭土，开采方式：露天开采，生产规模：5万吨/年，矿区面积：0.1522km2，允许开采标高+375m～+250m；有效期限2023年8月29日至2028年8月29日。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》、《建设项目安全设施‘三同时’监督管理办法》等要求，该矿山委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其新建项目进行安全预评价。

我中心于2023年9月接受委托后，组织采矿、地质、安全工程等相关专业人员组成了评价小组，于2023年9月30日进入现场，通过对该建设项目的现场勘察、资料的查阅，经过与建设单位一起收集资料，并对部分安全技术问题及资料问题进行探讨，并多次与矿方进行沟通，在达成共识的基础上进行了安全预评价报告的编制。

本报告根据国家的相关安全生产法律、法规和相关技术标准，分析和预测该项目可行性研究报告所采用的生产工艺、装置、设备、总平面布置和辅助设施以及配套安全设施与相关法律、法规、标准、规范的符合性；运用模拟法和类推原理对企业在建设、生产活动中可能存在的危险有害因素进行了辨识。选用了安全检查表分析和预先危险性分析二种评价方法，进行定性定量的分析评价。针对评价结果提出相应的对策措施和建议，并给出安全预评价结论，为新建项目今后的安全设施设计提供参考依据，同时也可作为省、市、区（县）级应急管理局对该项目“三同时”工作实施监督管理的重要内容之一。

本报告依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一[2016]49号）附件2提纲的规定进行编写。

在本次安全评价的过程中，我们得到当地应急管理局和业主的大力支持和帮助，使整个评价工作得以顺利开展，在此、表示衷心地感谢。

目    录

1评价对象与依据	1

1.1评价对象和范围	1

1.2评价依据	1

2建设项目概述	9

2.1建设单位概况	9

2.2自然环境概况	10

2.3地质概况	11

2.4工程建设方案概况	14

3定性、定量评价	23

3.1评价单元的划分和采用的评价方法	23

3.2总平面布置单元评价	25

3.3开拓运输单元评价	26

3.4采剥单元评价	28

3.5通风系统单元	30

3.6矿山供配电设施单元评价	30

3.7防排水单元评价	32

3.8排土场单元评价	33

3.9安全管理及其他单元评价	35

3.10重大危险源辨识	37

3.11小结	37

4安全对策措施及建议	39

4.1安全技术对策措施	39

4.2安全管理措施	44

5安全预评价结论	49

5.1主要危险、有害因素及应重点防范的重大危险有害因素	49

5.2应重视的安全对策措施建议	49

5.3危险有害因素可控性及受控程度	49

5.4从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求	49

附件	50

1评价对象与依据

1.1评价对象和范围

本次预评价的对象是兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司扩建年产5万吨高岭土露天开采项目。

评价范围为该新建项目《采矿许可证》划定范围内（平面范围面积：0.1522km2，垂直范围：标高+375m～+250m）拟选用的生产系统（设备设施、采矿工艺）和辅助设施的安全设施、总平面布置（包括项目选址、与周边环境的相互影响）等安全生产管理。

该公司的环保问题、产品的厂外运输等不在本次评价范围内。

1.2评价依据

1.2.1法律法规

（1）法律

- 《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第三十六号，1986年3月19日公布，自1986年10月1日施行；经《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令第十八号，2009年8月27日）第二次修正）；

- 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，1992年11月7日公布，自1993年5月1日施行；经《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（中华人民共和国主席令第十八号2009年8月27日）修正）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第六十五号，2007年6月29日公布，自2008年1月1日起施行；经《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》（中华人民共和国主席令第七十三号，2012年12月28日）修正）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，2008年10月28日公布，自2009年5月1日起施行；经《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》（中华人民共和国主席令第八十一号，2021年4月29日）第二次修正）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，2001年10月27日公布，自2002年5月1日起施行；经《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018年12月29日）第四次修正）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年6月29日公布，自2002年11月1日起施行；经《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021年6月10日）第三次修改）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日公布，2007年11月1日起施行）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2013年6月29日公布，自2014年1月1日起施行）。

（2）行政法规

- 《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，1998年01月07日发布并执行）；

- 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

- 《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（国务院586号令，2011年1月1日起施行）；

- 《公路安全保护条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过，2011年7月1日起施行）；

- 《铁路安全管理条例》（国务院第639号令，2013年7月24日国务院第18次常务会议通过，自2014年1月1日起施行）；

- 《安全生产许可证条例》（2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布　根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订　根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院第708号令，2019年4月1日起施行）。

（3）部门规章

- 《电力设施保护条例实施细则》（由中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部，1999年3月18日颁布实施）；

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号，自2008年2月1日起施行）；

- 关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财政部 应急部，财资〔2022〕136号，2022年11月21日）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号修改，自2015年5月1日起施行）；

- 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，自2015年7月1日起施行）；

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令20号，第78号修改，2015年7月1日施行）；

- 《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（国家安全生产监督管理总局89号令，2017年3月6日公布，自公布之日起施行）；

- 《国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）；

- 《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部第1号，2019年3月20日公布，自2019年5月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急救援预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局88号令，中华人民共和国应急管理部第2号修正，2016年7月1日起施行，修正内容自2019年9月1日起施行）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，国家矿山安全监察局，2022年2月8日）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（国家矿山安全监察局，矿安〔2022〕88号，2022年7月8日）；

- 《调整<危险化学品目录（2015版）>》（中华人民共和国应急管理部等十部委公告[2022]第8号，自2023年1月1日起施行）；

（4）地方性法规、政府规章

- 《广东省邮电通信线路保护规定》（1990年11月28日粤府〔1990〕105号公布，根据1997年12月31日广东省人民政府令第33号修订）

- 《广东省建设项目安全设施监督管理办法》（广东省人民政府令第147号，2010年7月15日广东省人民政府第十一届57次常务会议通过，自2010年10月1日起施行）；

- 《广东省矿产资源管理条例》（1999年9月24日广东省第九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据2012年7月26日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十五次会议《广东省人民代表大会常务委员会关于修改〈广东省民营科技企业管理条例〉等二十三项法规的决定》修正，自2012年7月26日起施行）；

- 《广东省公路条例》（2003年1月11日广东省第九届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过，2008年7月31日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第四次会议修订，根据2012年7月26日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十五次会议《广东省人民代表大会常务委员会关于修改〈广东省民营科技企业管理条例〉等二十三项法规的决定》修正）；

- 《广东省安全生产条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十七次会议于2017年11月30日修订公布，自2014年1月1日起施行）；

- 《广东省安全生产责任保险实施办法》（2020年3月19日广东省人民政府第91次常务会议通过，自2020年7月1日起施行）。

（5）规范性文件

- 《关于调整广东省矿山救援服务区域范围的通知》（2012年3月13日，粤安监〔2012〕49号）；

- 《广东省安全生产监督管理局关于<非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法>的实施细则》（2013年3月25日，粤安监[2013]60号）；

- 《广东省安全生产监督管理局关于印发<广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则>的通知》（2017年6月12日，粤安监应急〔2017〕9号）；

- 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（2015年2月13日，安监总管一〔2015〕13号）；

- 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（2016年5月30日，安监总管一[2016]49号）；

- 《中共中央国务院<关于推进安全生产领域改革发展的意见>》（2016年12月9日印发）；

- 关于印发《广东省安全生产监督管理局关于金属非金属矿山和尾矿库建设项目安全设施“三同时”监督管理实施办法》的通知（2016年10月8日，粤安监〔2016〕146号）；

- 《广东省委 广东省人民政府<关于推进安全生产领域改革发展的实施意见>》（2017年9月7日）；

- 《广东省应急管理厅关于印发<广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）>的通知》（2019年1月23日，粤应急规〔2019〕1号）；

- 《广东省安委办 广东省应急管理厅关于印发<广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引>的通知》（2020年8月4日，粤安办[2020]107号）；

- 《广东省应急管理厅转发国家矿山安全监察局<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（粤应急函〔2022〕108号，2022年3月10日转发）；

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理局 国家煤矿安全监察局等10部门公告2015年第5号，根据中华人民共和国应急管理部、中华人民共和国工业和信息化部等10部门公告2022年第8号调整）；

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300号）；

- 《国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号)。

1.2.2标准规范

（1）国标（GB）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，国家标准局1986年5月31日发布，1987年2月1日起实施）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，中华人民共和国建设部，国家质量监督检验检疫总局2005年7月15日发布，2005年10月1日实施）；

- 《矿山安全标志》（GB14161-2008，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2008年12月11日发布，2009年10月1日实施）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2009年11月11日联合发布，2010年7月1日实施）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2010年11月3日联合发布，2011年10月1日实施）；

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065-2011，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2011年12月5日联合发布，2012年6月1日实施）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2011年7月26日由中华人民共和国住房和城乡建设部发布，于2012年6月1日实施）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年3月30日中华人民共和国住房和城乡建设部发布，2012年8月1日施行）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，中华人民共和国住房和城乡建设部，2018年3月30日修订，施行日期2015年5月1日）；

- 《防洪标准》（GB50201-2014，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2014年6月23日联合发布，2015年5月1日实施）；

- 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，中华人民共和国住房和城乡建设部2014年7月13日发布，2015年5月1日实施）；

- 《爆破安全规程》（GB6722-2014，2014年12月05日由国家质量监督检查检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布，并于2015年7月1日实施）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2015年5月15日发布，2016年6月1日实施）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018，国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员为2018年11月19日发布，2019年3月1日实施）；

- 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年2月27日由住房和城乡建设部、质量监督检疫总局发布，于2020年10月1日实施）；

- 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年10月11日发布，2021年9月1日实施）。

（2）推荐性国标（GB/T）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会2020年9月29日发布，2021年4月1日实施）。

（3）国家标准指导性技术文件（GBZ）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010，2010年1月22日卫生部发布，2010年8月1日实施）。

（4）国家工程建设标准（GBJ）

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，中华人民共和国国家计划委员会1987年12月15日发布，1988年8月1日实施）。

（5）行业标准（AQ、GA）

- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，国家安全生产监督管理总局）；

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007，国家安全生产监督管理总局2007年1月4日发布，2007年4月1日施行）；

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007，国家安全生产监督管理总局2007年1月4日发布，2007年4月1日施行）；

- 《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ/T2075-2019，2019年8月12日发布，2020年2月1日实施）。

（6）其他

- 《采矿设计手册》（中国矿大出版社）。

1.2.3建设项目技术资料

1）《广东省兴宁市水口镇军营矿区陶瓷用高岭土矿资源储量核实报告》，广东省地质局第八地质大队，2013年3月；

2）《<广东省兴宁市水口镇军营矿区陶瓷用高岭土矿矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》，梅市国土资储备证[2013]13号，梅州市国土资源局，2023年11月12日；

3）《兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司2022 年度矿山储量动态检测报告》，广东煤炭地质一五二勘探队，2023年5月；

4）《<兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司2022年度矿山储量动态检测报告>核查意见》，广东煤炭地质二O一勘探队，2023年5月；

5）《兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司扩建年产5万吨高岭土露天开采项目可行性研究报告》，兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司，2023年7月；

1.2.4其他评价依据

1）企业提供的安全评价委托书；

2）《广东省企业投资项目备案证》（备案机关：兴宁市发展和改革局；备案项目编号：2307-441481-16-01-798318，备案日期：2023年10月7日）；

3）《采矿许可证》（证号：C4414812014087130135349；发证机关：兴宁市自然资源局；核发时间：2023年9月21日；有效期限至2028年8月29日）；

4）《营业执照》（统一社会信用代码：914414816771261589；发证机关：兴宁市市场监督管理局；成立日期：2008年7月23日）。

2建设项目概述

2.1建设单位概况

2.1.1企业概况

军营高岭土矿分公司采矿权人为兴宁市守元矿业有限公司，是一家开采高岭土的矿山企业，行政区划隶属梅州市兴宁市新圩镇管辖。

兴宁市守元矿业有限公司于2023年4月13日取得兴宁市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914414816771261589 ；法定代表人：廖放东；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2008年7月23日；企业住所：兴宁市新圩镇石崖村S225线竹塘尾；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；选矿；非金属废料和碎屑加工处理；矿物洗选加工；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

矿山于2023年9月21日取得兴宁市自然资源局核发的《采矿许可证》，证号：C4414812014087130135349；开采矿种：高岭土，开采方式：露天开采，生产规模：5万吨/年，矿区面积：0.1522km2，允许开采标高+375m～+250m；有效期限2023年8月29日至2028年8月29日。

兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司于2023年7月编制了《兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司扩建年产5万立方米高岭土露天开采项目可行性研究报告》。

2.1.2地理位置及交通

矿区兴宁市146°方向，直距约31.0km，属兴宁市水口镇管辖。矿区范围地理坐标：东经115°54′34″～115°54′51″，北纬23°54′28″～23°54′45″，面积0.152km2。矿区有一简易公路约10km到兴宁市水口镇，水口镇往北约25km到兴宁市与国道205相通，往东约10km与国道206相通，交通极为便利，详见下图。

##### 图2-1 交通位置图

2.1.3周边环境

在矿山开采影响范围内无大的河流、水库等地表水体。矿区范围内汇水量与降雨相关，矿区地形有利于自然排水。

矿区地理位置较为隐僻，矿区东部、南部、西部均为山坡地，北部约80m有几户居民点，约200m处有一条由西向北东流的小山沟，山沟平时有小流量的泉水流淌，遇降水时流量增大。周边500m范围内无工矿企业、外部输电线路、大型水源地、重点保护名胜古迹、铁路及重要公路或桥梁。

2.2自然环境概况

1）区域地理概况

兴宁位于广东省东北部,地形地貌复杂,四面环山,北部有南岭山脉,南部有莲花山脉,一江始北向南交汇流入梅江,形成了一个典型的内陆盆地。

矿区位于兴宁市境内，属丘陵地貌。地势西南高东北低，图幅内矿区周边最高峰海拔+475m，最低+175m。最大相对高差300m。

本区属亚热带季风气候，具有冷热悬殊、干湿季分明的气候特点，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，有霜冻，年最高气温39.5℃，最低气温-2℃，1月均温11.4°C，7月均温28.5°C，年平均气温21℃左右；雨水多集中在4～9月，年降雨量在1400mm～1700mm之间，枯水期为10月至次年3月。年蒸发量1500mm，年均相对湿度65%。常见有春季的低温阴雨，晚秋的寒露风，夏秋时节的台风暴雨。

2）经济地理概况

本区粮食作物以水稻、番薯为主。经济作物有甘蔗、花生、木薯、黄豆、茶叶、烤烟和水果等。境内资源丰富，矿产资源有煤、铁、锰、钛、钴、铜、硫、钨、铀、石膏、萤石、石灰石、高岭土等。

当地居民主要为汉族，人口分布稠密，劳动力充裕，水电资源充盈，可供工农业生产、居民生活需求。

2.3地质概况

2.3.1区域地质概况

矿区位于华南褶皱系粤东隆起区的留隍火山岩盆地，地处莲花山NE向深断裂带与佛冈-丰良EW向断裂带交汇部位，区域上的构造-岩浆大面积出露。出露地层为一套海陆交互相碎屑沉积岩组成与陆相喷发的流纹质-英安质建造的酸性及中酸性火山碎屑岩、熔岩等构成，两者呈不整合接触。其岩性自下而上主要有：

上三叠统-下侏罗统蓝塘群（T3-J1l）：岩性主要为灰白色-灰色或深灰色砂岩、粉砂岩和泥岩、砂质页岩。

早侏罗世长埔组（J1ch）：厚层状细粒长石石英砂岩夹石英砂岩、粉砂岩底部夹砾岩和泥岩。

下-中侏罗统桥源组（J1-2qy）：岩性主要为灰黑色中细粒长石石英砂岩、粉砂岩和泥岩互层，夹少量粗砂岩。

中侏罗统漳坪群（J2zh）：岩性主要为紫红、灰白、灰绿色砂岩、粉砂岩和泥岩，夹少量含砾砂岩和砂砾岩。

上侏罗统热水洞组（J3r）：岩性主要为流纹（英安）质火山碎屑岩，夹少量火山碎屑沉积岩。

上侏罗统-下白垩统南山村组（J3-K1n）：岩性主要为英安-流纹质火山碎屑岩，夹少量火山碎屑沉积岩。

区断裂构造广泛发育，以NE向为主，EW向、NW向次之。NE向莲花山深断裂带和潮安-普宁深断裂带以及伴随的NW向断裂组成了区域构造骨架；EW向断裂断续展露。受燕山期和喜山期构造运动影响，各类构造叠加、交接复合，具多期活动特征。总体来说，断裂构造发育，褶皱构造较弱。

区域上岩浆岩大面积分布，是为留隍岩体的一部分，主要有晚侏罗世（γβJ3）黑云母花岗岩、细粒花岗岩、二长花岗岩和花岗闪长岩；早白垩世（γβK1）黑云母花岗岩。晚侏罗世（γβJ3）黑云母花岗岩岩性为中粗粒（斑状）黑云母花岗岩、中粗粒黑云母二长花岗岩，呈岩基、岩墙、岩株产出。

区域矿产资源丰富，矿点较多，以铜、锡、铅、锌、银、金、铁、锰、铌、钽、锆、铍、铬、镉金属资源和高岭土、钾长石、热水等非金属矿为主。主要矿点有马图、铅山、乌阴山铅锌多金属矿点，大塘肚高岭土矿点等。

区域上矿区处于莲花山断裂带北西侧，主要地层为东南部的侏罗系热水洞组（Jr），中、东部的大面积侏罗系漳平组（JZ^），西北部少量的白垩系叶塘组（Kyt）；岩浆岩为中、西南部的燕山三期花岗岩（γ52（3））。构造为两组北东向断裂、两组北北西向断裂、一组东西向的断裂。

2.3.2矿区地质概况

矿区内出露地层为侏罗纪漳平组（JZ^）及第四系冲洪积层(Q)，岩浆岩为燕山三期花岗岩及局部有后期侵入的石英斑岩脉。石英斑岩风化成的高岭土矿为储量核实工作的主要对象。

1）地层

矿区内出露地层为侏罗纪漳平组（JZ^）及第四系冲洪积层(Q)。

（1）侏罗纪漳平组（JZ^）：位于矿区北部，出露面积约1.10km2，为一套杂色碎屑岩。由紫色、灰白、灰绿色砂岩及粉砂岩和泥岩夹少量含砾砂岩和砾岩组成。

（2）第四系冲洪积层（Q）：分布在地表低洼处（冲沟和小溪两侧），同时也为地表山体覆盖层。岩性为褐黄色砂砾、砂、粘土质砂、砂质粘土。

2）构造

矿区范围内未发现有断裂构造现象。

3）岩浆岩

（1）燕山三期花岗岩（γ52（3））：分布于矿区南部和西部，面积约2km2。主要由灰白色中细粒黑云母花岗岩组成。新鲜岩石呈白色、灰白色，中细粒花岗结构，块状构造。主要矿物成分有：长石、石英。其中长石约占60%、石英约占30%、其他成分约占10%。

（2）石英斑岩(λπ)：在矿区西、东部各有一条，属后期侵入的岩脉，岩脉与围岩接触界面较稳定。西部一条呈南北向产于花岗岩中，东部为新发现的岩脉，平面上似长透镜状，走向北西-南东向，倾向北东，倾角较缓，在43°～47°之间。岩脉出露长828.0m，平均宽度75.0m，中部最宽处达94.0m。新鲜岩石呈灰白色，斑状结构，块状构造。成分主要由：长石、石英组成。斑晶以石英为主，其次为长石，粒径大小不甚均一，一般在1.0～3.0mm之间。

2.3.3矿体地质特征

1）矿石成份、结构、构造

试采面上见高岭土矿呈白色，土状，块状，结构较松散。主要由斑晶和基质组成，斑晶以石英为主，约占7%，其次长石＜1%。粒径大小不甚均一，一般在1.0～3.0mm之间。基质为长英质占27%，高岭石族粘土矿物66%，及微量重矿物、磁铁矿等。矿石具吸水性，弱可塑性。

2）矿石化学成份

（1）基本分析：SiO2最小71.69%，最大75.68%，平均73.71%。Al2O3最小15.31%，最大19.49%，平均17.46%。Fe2O3最小0.48%，最大0.95%，平均0.66%。TiO2最小0.038%，最大0.11%，平均0.073%。

（2）组合分析：SiO2最小73.83%，最大75.46%，平均74.42%,CaO最小0.11%，最大0.17%，平均0.14%。MgO最小0.19%，最大0.31%，平均0.25%。K2O最小2.76%，最大3.18%，平均2.99%,Na2O最小0.082%，最大0.105%，平均0.095%,SO3最小0.002%，最大0.003%，平均0.003%。灼矢量最小2.31%，最大2.75%，平均2.57%，淘洗率最小36.13%，最大37.88%，平均36.91%。

上述情况表明，矿石质量均达到工业指标要求，而有害组分含量较低。

3）矿石放射性含量测定

本次工作采取的放射性样品送国土资源部放射性矿产资源监督检测中心进行放射性含量检测，检验结果为：CRa=62.70Bq∕kg，CTh=128.80Bq∕kg，Ck=912.0Bq∕kg，IRa=0.30，Ir=0.90。其比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0。属A类，其产销和使用范围不受限制。

4）矿石体重

经检验，小体重：值为1.60、1.55、1.70g/cm3，平均值为1.60g/cm3。

2.3.4水文地质条件

矿体两侧各有一条北西向小山沟，山沟平时有小流量的泉水流淌，遇降水时流量增大。矿体开采底板标高最低处高出山沟洪水水位线，降雨不会在露天开采场地形成大的积水面。矿区地表水补充主要为大气降雨，如有大的降雨均可注入矿体两侧山沟后自然排泄。矿区水文地质属简单类型。

2.3.5工程地质条件

高岭土矿埋藏相对较浅，便于露天开采，矿体两侧围岩为花岗岩，未风化围岩致密坚硬，不易垮塌，但因其表层花岗岩风化程度普遍达4～6m厚，故应分阶段剥离表层，且坡度角应≤45°，剥离物应堆入在山坡下方。采矿过程中，应特别注意花岗岩风化层的观察，尤其在雨天过后更应认真检查，确无险情才可采挖，以确保安全生产。

本区矿床属于浅埋型矿床，矿体没有断层通过。矿体及围岩顶部为花岗岩风化而成的第四系土层，覆盖厚度不大，矿体露天开采时采取从上而下的台阶式开采；矿体及围岩强风化岩层厚度不均，普遍厚度较小；弱风化岩层的岩石强度较高，稳定性较好，后续开采为削山头式的露天开采，严格按开采规范进行开采，影响较小，综合评定矿区工程地质条件简单。

2.4工程建设方案概况

2.4.1矿山开采现状

矿山在2014年8月获颁采矿许可证前，对矿区范围东南部进行过探采活动。采用露天台阶开采方式，采用挖掘机剥离覆盖层，用挖掘机、铲车直接装车运至堆场。目前，矿区东南部已基本剥离，剥离高度由标高+297m至+336m，并形成了高度约5m的多级台阶，边坡基本稳定。另外，企业在矿区东北部3号勘探线以北的采场内布置了数座水池，压占了东北部的矿石储量。

矿山原开采面、简易道路、排土场、办公生活区均可利旧。

2.4.2建设规模及工作制度

1）地质储量及范围

根据《兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司2022年度矿山储量动态检测报告》（广东煤炭地质一五二勘探队，2023年5月），截止2023年2月26日，本次矿区范围内累计查明陶瓷用高岭土矿资源储量294.29kt，历年采耗资源量为65.25kt；矿山保有资源量229.04kt，其中：保有控制资源量150.44kt，保有推断资源量78.60kt。

2）设计利用储量

根据可行性研究报告，矿山可利用资源量为22.9万t。

3）设计采出储量

根据可行性研究报告，矿山可采储量为20.71万t。

4）建设规模

根据可行性研究报告及《采矿许可证》，矿山建设规模为5万t/年。

5）服务年限

根据可行性研究报告，矿山总服务年限约5.6年。

6）产品方案

根据可行性研究报告，矿山产品方案为石英斑岩经风化形成的陶瓷用高岭土。

7）工作制度

根据可行性研究报告，矿山采用间断工作制度，年工作280d，每天1班，每班工作8h。

2.4.3总图运输

本次矿山总体布置与原有矿山总体布置一致；本次工程利用原有工程已开拓的简易道路以及采场进行布置，具体如下：

1）总体布置

企业为单一露天开采的采矿场，整个厂址平面布局围绕露天开采境界及开拓运输道路展开，分为生产设施、辅助生产设施、行政及生活福利设施等。

2）总平面布置

根据可行性研究报告的总平面布置图对矿山的总平面布置及设施情况详述如下：

（1）露天采场

矿区范围面积为0.1522km2，实际开采深度为+324m～+275m标高。

露天采场挖损地均为林地。

（2）排土场

排土场拟设在矿区采场东北翼沟谷，排土场压占面积约1.32万m2。

（3）办公生活区

矿区北面约60m的征用民居作办公生活区，位于进矿道路的西侧。办公生活区内设置行政办公楼、员工宿舍、医务室、食堂、文娱设施等，同时设置了总调度及监控室。

（4）机修车间

位于办公生活区北面，直线距离办公生活区仅约20m。其布置了小型机修、汽修设施。负责矿山机械设备、汽车等日常维护及修理工作。同时还设置仓库，便于设备零件库存，存取方便。另外，利用车间一角，设壁挂式配电箱，全矿配电。

（5）储油罐

由于该矿用油设备较多，挖掘机、汽车、铲运机、推土机等均采用柴油驱动，因此，为了保证矿山的正常运行，拟设容量不大于10吨的储油罐布置在进矿道路的西侧，办公及生活区的正北方向，距办公及生活区最近距离大于50m。

3）内外部运输

本矿场采用挖掘机采剥、公路开拓、汽车运输的开拓运输方案，矿石在采场装车后直接由自卸汽车运至堆场。

矿区内道路进行修整时应达到以下矿山道路标准：平曲线半径不小于15m，纵坡不大于10%，采用泥结碎石等面层类型的路面标准，路面宽度3m，汽车拐弯处设置不小于20m的缓坡段。道路内侧设截水沟，高边坡路段外侧砌筑挡车垛。道路施工及维护应根据矿山三级道路标准进行施工及维护。对以公路开拓－汽车运输的露天矿来说，矿山道路影响着矿山的工作效率，因此必须配备专门的人员进行道路安全及维护，配备相关的设备（例如洒水车、平路机等），一般单班作业。

正常生产期矿岩运输采用20t自卸汽车，矿山生产所需的设备、材料的运输，全部由社会运力承担。

2.4.4开采范围

矿山采用自上而下，分台阶露天开采，首采平台位于矿区东部，矿区范围拐点坐标如下表2.4-1：

##### 表2.4-1 矿区范围拐点直角坐标表（2000国家大地坐标系）

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2645942.00 | 39388974.00 | 2 | 2646044.00 | 39389222.00 |
| 3 | 2645784.00 | 39389444.00 | 4 | 2645664.00 | 39389290.00 |
| 5 | 2645510.00 | 39388974.00 |  |  |  |
| 实际开采深度：由+324m至+275m，矿区面积：0.1522km2 |  |  |  |  |  |

2.4.5开拓运输

1）开拓系统

根据本矿山特点，选用挖掘机采剥、公路开拓、汽车运输的开拓运输方案，以达到机动灵活，组织简单，缩短基建时间的目的。

开采境界内生产水平全部为山坡露天。矿区内部开拓运输以场内移动路堑为主。设计在采场北翼布置进矿上山道路，从进矿公路分支，沿山势开拓至305m标高，采用临时路堑至顶部剥离台阶，自上而下进行剥离采矿。矿山各开采和运输设备直接进入各工作水平，各水平的矿石在工作平台上装运，用挖掘机装上自卸汽车运输至矿石堆场。

根据可行性研究报告，矿山内部运输道路按三级道路设计，最小曲线半径15m，最大纵坡不超过10%，路面宽度3m，转弯段外侧设置防护墙拦并适当加宽路面道路和竖立路标警示。

2）运输系统

矿山配备2台20t自卸汽车运输，2台1.0m³挖掘机。运输方案选择采用“挖掘机及铲装机械的挖、装—汽车运输”方案进行采、装、运。

2.4.6采矿工艺

2.4.6.1露天开采境界圈定结果

根据矿区范围、矿体产状、矿区地质条件及矿山开采技术条件，采用山坡露天开采方式。

采矿许可证核定开采深度为+375m～+250m标高，采矿许可证核定矿区范围内地形最大标高为+324m，设计采场最大剥离标高为+324m，设计开采最低标高+275m。

##### 表2.4-2 露天开采终了境界圈定结果表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场上部面积 |  | ㎡ | 52538 |  |
| 2 | 采场下部面积 |  | ㎡ | 5765 |  |
| 3 | 采场顶部标高 |  | m | +324 |  |
| 4 | 采场底部标高 |  | m | +275 |  |
| 5 | 剥离量 |  | 万m3 | 0 |  |
| 6 | 利用资源储量 | 高岭土 | 万t | 22.90 |  |
| 7 | 开采储量 | 高岭土 | 万m3 | 22.90 |  |
| 8 | 采出矿石量 | 高岭土 | 万t | 20.71 |  |
| 9 | 生产规模 | 高岭土 | 万t/年 | 5.0 |  |
| 10 | 安全平台宽度 |  | m | 4 |  |
| 11 | 台阶坡面角 | 表土、高岭土 | ° | 45/55 |  |
| 12 | 台阶数 |  | 个 | 8 |  |
| 13 | 平均剥采比 |  | m³/ m³ | 0 |  |
| 14 | 采矿损失率 |  | % | 10 |  |
| 15 | 废石混入率 |  | % | 0.5 |  |

2.4.6.2采剥方法

根据矿区地形条件及矿床开采技术条件，设计采用自上而下分水平台阶开采的采矿方法，采用挖掘机直接铲装—自卸汽车运输的采剥工艺。

2.4.6.3采剥工艺及参数

1）开采方法

采用自上而下，分水平台阶逐层开采。

2）采剥作业

（1）台阶设置

台阶高度：工作台阶高度5m，表土台阶坡面角45°，高岭土台阶坡面角55°，工作台阶宽度15m。

平台设置：设置安全平台4m，清扫平台6m，每隔2-3个台阶设置一个清扫平台。

最终帮坡角21°。

（2）采剥作业

①剥离作业

矿体和地表覆盖层均为砂岩，无需凿岩爆破，挖掘机可直接挖掘装车。

②采矿作业

采用斗容1.0m3挖掘机直接铲装，矿石采用20t自卸汽车外运。

（3）装载设备

选用斗容1.0m3的液压挖掘机进行装载，配备2台挖掘机的装载能力可满足矿山生产能力的要求。

3）采场要素

根据可行性研究报告，采场要素如下：

##### 表2.4-3 采场要素汇总表

| 序号 | 项目 | 参数 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段高度 | m | 5 |  |
| 2 | 台阶边坡角 | ° | 45/55 |  |
| 3 | 最终帮坡角 | ° | 21 |  |
| 4 | 安全平台宽度 | m | 4 |  |
| 5 | 清扫平台宽度 | m | 6 |  |
| 6 | 工作台阶宽度 | m | 15 |  |

2.4.7通风防尘系统

矿山开采过程中主要通过湿式作业、配备洒水设备、加强个人防护等措施加以防护。

该矿山为山坡露天开采，不设通风系统。

2.4.8矿山供配电设施

矿山露天采场生产设备全部为柴油动力设备，无需电力。矿山办公生活区、机修房等辅助设施用电接用当地低压供电线路。

2.4.9防排水系统

矿区地势西南高东北低，露天采场位于一侧山坡地形，为山坡形露天矿，周围没有高、陡沟谷。区内附近没有大的河流经过，也无水库、鱼塘等。矿体位于当地侵蚀基准面以上。矿区地形坡度大，自然排泄条件良好。

采场防排水主要为场外截洪和场内台阶截水，采用截水沟分段截水，自流排水方式。

1）采场内外部截水

在采场两侧开采境界外，距离采场边界5～10m挖掘0.8m×0.8m的截洪沟，截排采场外的雨水，截洪沟截留的汇水向西北分流至境界外北部的山沟地带约225m标高的沉砂池，沉淀后排放。场内分别在各清扫平台距终了台阶坡脚1.0m处开掘截水沟，对其上部汇水截流并导出采场，与采场外截洪沟内的排水一同汇入沉淀池，沉淀后排放。

采场截水沟由中间分水点向两端降坡，水力坡度不小于0.15%，采用递增矩形断面，中间分水点断面宽度0.5m，深度0.5m，向下游每隔50m，断面宽度增加0.1m，深度增加0.1m。

采场截水沟一般不需砌筑，遇节理、裂隙或岩溶破坏部位，采用砂浆砌块。工作面局部截水，可在工作平台内侧挖掘简易排水沟，排水沟采用梯形断面，底宽为0.3m，顶部宽度为0.6m，沟深0.3m，排水沟环绕台阶坡地坡脚掘进，将汇水导流至采场外。

2）边坡二级截水与坡面泄水吊沟

随采场下降形成边坡安全措施平台后，措施平台要设置二级截水沟，将上部边坡径流分洪到采场外部，以减少下部边坡的径流冲蚀。

当采场平台由于地势原因无法向采场外部分洪时，应在边坡上设置泄水吊沟。泄水吊沟应选择在矿岩结构比较稳固、坡面耐冲刷的位置。泄水吊沟的结构形式根据现场情况而定，可以简单开凿形成凹槽，也可以两侧构筑挡水板。设置泄水吊沟的主要目的是引导边坡径流在适宜位置有序排放，防止对结构不稳定边坡造成冲蚀破坏。

3）采场防排水措施

（1）终了边坡台阶设置永久性排水沟，将坡面汇流引向境界外截水沟或边坡泄水吊沟；

（2）生产台阶设置临时导水沟，防止汇水径流冲蚀台阶坡面；

（3）可能临时存放剥离土、风化废石的生产平台要重点搞好防排水，防止形成泥石流灾害；

（4）采场边坡上部的排水系统要力求与境界外截水沟贯通，采场下部的排水系统要与矿区总排洪沟贯通。

4）矿区场地防排水

（1）工业场地、服务区、料场要设置永久性排洪沟，并与矿区总排洪沟贯通。

（2）矿区要修筑总排洪沟和下游沉砂池。除境界外部的截水直接排放外，矿区内的汇水要通过总排洪沟引入沉砂池，澄清后再排放。沉砂池总容积500m3，分两级沉淀，以利于沉砂清理和排放水的澄清，水质排放标准要求泥砂含量不大于500g/m3。

（3）场地各级分支排洪沟和总排洪沟要保证合理的水力坡度和过水断面，雨季要经常检查，修缮。水力坡度一般不小于5～10‰。

（4）矿区总排洪沟的泄流走向，应对下游村镇、市政的环境安全不构成妨害。

5）排土场防排水

排土场西侧由上山公路水沟截排外部汇水，东侧挖掘1.0m×0.8m的截洪沟，截排排土场上部山坡的雨水，水力坡度不小于1%，截洪沟截留的汇水分流至北部的沉沙池，再排出山沟地带。

2.4.10排土场

1）排土场选址及周边环境

矿山现有排土场位于矿体外东面山窝。现场勘查时，矿山排土场已按原开发利用方案要求进行了建设，但无拦挡坝、截排水沟，排土场未复绿。

根据测量资料，排土场上部标高为+298m，下部标高为+256m，为山坡型排土场，一个排土台阶，台阶高度为42m。弃土量约为7.47万m³。排土场边坡现状较稳定。

2）需要排土场容积

矿山前期已完成矿体剥离，剥离量为0。本次设计不再新增弃土量。设计对排土场按规程要求进行完善，在排土场下游建设拦挡坝、沉淀池，在排土场周边设置截排水沟，对坡面进行复绿。

3）排土场防排水

外部截水：排土场东侧挖掘1.0m×0.8m的截洪沟，截排排土场上部山坡的雨水，水力坡度不小于2%，截洪沟截留的汇水分东、西分流至南部的沉沙池，再排出山沟地表，汇入地表水系。

内部排水：排土场平台设置2％～3％的反坡，并在排土场各平台修筑排水沟拦截坡面汇水并接入主沟。在排土场底部设置排水暗管，把渗入排土场内部的雨水排出场外。

排土场下游设置拦挡坝，拦挡坝为透水土石坝，坝顶标高253m，坝高6～8m。坝轴线长约20m，基底挖掘至中风化层硬底基岩深约1m，坝体两端各穿入山体深度约1m。基底至地面以上2m内采用大块岩石堆积，便于泄水。坝体2m以上为泥土岩石混合压实而成，泥土与岩石比例为7：3以增加坝体稳定。其截面形状为梯形，参数如下：

（1）坝基深度1m；

（2）中心部位地面坝高约8m；

（3）坝顶宽3m；

（4）外坡比1:1.5；

（5）内坡比1:1.

排土场拦挡坝坡底不设置沉砂池，汇水进入矿区北部沉砂池沉淀后排放。

2.4.11安全管理及其他

1）组织机构

矿山设矿部综合办公室，负责生产安全、供销、财务等部门。下设采场，负责矿山采矿生产。

2）劳动定员

整个矿山定员17人，其中：安全管理人员3人。

3）投资估算

根据可行性研究报告，矿山总投资约409.34万元人民币，矿山基建投资和流动资金全部由采矿权人自筹。

4）设备选型

矿山开采的主要设备见下表2.4-4。

##### 表2.4-4 设备选型

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 台数 | 功率或容量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC-300 | 2 | 铲斗容积1.0m3 |  |
| 2 | 自卸汽车 | 20吨 | 2 |  |  |
| 3 | 洒水车 | 5吨 | 1 |  |  |
| 4 | 装载机 | 2 m3 | 1 | 柳工ZL40 |  |
| 5 | 推土机 |  | 1 |  | 排土 |
| 6 | 水泵 | D6-25×5 | 2 | 7.5kW | 水池供水 |

3定性、定量评价

3.1评价单元的划分和采用的评价方法

根据有关法律、法规、标准和规范的相关规定，借鉴同类矿山事故经验教训，针对建设项目建设方案，对每一单元应用所选用的评价方法进行定性、定量分析评价。主要针对建设项目潜在的危险、有害因素，分析和预测可能发生事故后果和危险等级；分析评价建设方案的安全法规符合性及其合理性。对每一单元进行评价总结。

根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）附件二：金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，结合本项目建设特点该矿山建设项目安全预评价单元划分为7个大单元：

1）总平面布置单元

2）开拓运输单元

3）采剥单元

4）通风系统单元

5）矿山供配电设施单元

6）防排水单元

7）安全管理及其他单元

本次预评价拟采用预先危险性分析法、安全检查表法、安全检查法和定量计算法进行分析评价。

1）预先危险性分析法：

预先危险性分析（Preliminary Hazard Analysis，PHA）又称初步危险分析，主要用于项目在开发初期阶段分析有关危险因素失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级。其主要功能：

（1）大体识别与系统有关的主要危险；

（2）鉴别产生危险的原因；

（3）估计事故出现对系统产生的影响；

（4）判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级。危险性等级划分见表3-1：

##### 表3-1 危险性等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须立即停产予以果断排除并进行重点防范 |

2）安全检查表分析法

安全检查表分析（简称SCA）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。该法按事先根据标准编制的检查表逐项对评价对象进行检查，直观、现实，能发现存在的各种安全隐患，从而促使人们采取有效措施，防止事故发生。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

3）安全检查法

是对工程、系统的设计、装置条件、操作和维修条件等进行详细检查以识别所存在的危险，它可用于建设项目的任何阶段，也可称作工艺安全审查或设计审查。

4）定量计算法

（1）矿山防排水定量计算

3.2总平面布置单元评价

##### 表3-2 总平面布置分析评价

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区选址 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.8条 | 符合 | 根据矿山技术资料，矿区的水文地质、工程地质条件简单，适宜建矿。 |
|  |  | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.10条 | 符合 | 矿区拟选用位置满足适宜的地形坡度，周边无自然地形复杂、自然坡度大的地段，无盆地、积水洼地。 |
|  |  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.12条 | 符合 | 根据矿山技术资料，矿区的位置不受洪水、潮水或内涝威胁。 |
|  |  | 下列地段和地区不应选为厂址：1.发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2.有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3.采矿陷落（错动）区地表界限内；4.爆破危险界限内；5.坝或堤决溃后可能淹没的地区；6.有严重放射性物质污染影响区；7.生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8.对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；9.很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10.具有开采价值的矿藏区；11.受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.14条 | 符合 | 1.矿区地震设防烈度为6度；2.矿区附近没有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3.矿区没有地下采矿，不存在采矿陷落区；4.矿区周边300m范围内无其他矿山；5.矿区无重要供水水源卫生保护区；6.矿区不属于风景区森林和自然保护区；7.区域无历史文物古迹保护区；8.矿区开采范围内1km无机场、电台通讯、电视转播及其他公共设施；9.工程地质条件简单，无上述不良地质；10.该矿开采矿种为高岭土；11.不受海啸或湖涌危害。 |
| 2 | 办公生活区 | 矿山企业的办公区、生活区、工业场地、地面建筑等，不应设在危崖、塌陷区、崩落区，不应设在受尘毒、污风影响区域内，不应受洪水、泥石流、爆破威胁。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.6.1条 | 符合 | 办公生活区设在危崖、塌陷区、崩落区以外，不在受尘毒、污风影响区域内，不受洪水、泥石流、爆破威胁。 |
| 3 | 运输道路 | 露天矿山道路设计，应根据矿山地形、地质、开采境界、开采推进方向，各开采台阶（阶段）标高以及卸矿点和废石场（排土场）位置，并密切配合采矿工艺，全面考虑山坡开采或深度开采要求，合理布设路线。 | 《厂矿道路设计规范》第2.1.6条 | 符合 | 开拓简易道路，自下而上开拓上山道路至首采部位，以开段沟形式与各台阶连接形成各水平台阶的运输系统，运输道路按露天矿山三级道路标准设计。 |
|  |  | 露天矿山道路布置应符合： 1.应满足开采工艺和顺序的要求，线路运输距离应短； 2.沿采场边缘布置时，应满足路基边坡稳定、装卸作业、生产安全的要求，并应采取防止大块石滚落等的措施； 3.深挖露天矿应结合开拓运输方案，合理选择出入沟的位置，并应减少扩帮量。 | 《工业企业总平面设计规范》第6.4.2条 | 符合 | 矿石运输距离短；矿山道路满足生产要求。 |
| 5 | 排土场 | 排土场不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。 | 《金属非金属矿山安全规程》第5.5.1.1条 | 符合 | 排土场不受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。 |

评价结果：总平面布置符合相关标准、规范要求。

3.3开拓运输单元评价

3.3.1开拓运输单元符合性评价

可行性研究报告中，矿山运输系统拟选用2辆10t自卸汽车，采用三级露天矿山道路，泥结石路面，行车速度为15km/h，单车道路面，宽3m ，最小圆曲线半径为15m，最大纵坡不大于10%。山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段弯外侧应设置护栏、挡车墙和醒目行车警示牌等。

该运输道路宽度不满足《厂矿道路设计规范》的相关要求，建议下步安全设施设计重新对其进行设计；可行性研究报告未提出运输公路安全设施，建议矿山下一步设计在转弯、陡峻的运输公路内侧设置截排水沟。

3.3.2运输单元预先危险性分析法

##### 表3-3 运输单元分析评价

| 序号 | 主要危险源位置 | 潜在事故类型 | 触发条件 | 可能导致的后果 | 危险性 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输道路 | 车辆 伤害 | （1）设计的开拓运输方式不合理或矿山作业过程中未按照设计的开拓运输方式进行作业。 （2）矿山运输线路偏陡。 （3）未设置错车道或错车道之间距离过大。 （4）路面宽度不足。 （5）路面坑洼不平或路面湿滑。 （6）山水冲刷路面、路旁无排水沟。 （7）运输路段无限速和其它安全警示标识、在陡坡或急弯路段临空面未设置护拦和挡车等。 （8）运输汽车行驶在坡度超过10%的道路。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | （1）设计时合理选择开拓运输方式，矿山作业过程中严格按设计的开拓运输方式进行作业。 （2）矿山运输线路坡度小于8%。 （3）按设计要求设置错车道。 （4）按设计要求设置路面宽度。 （5）及时维修及保养路面。 （6）运输道路临山侧设排水沟。 （7）应在运输路段设置限速、安全警示标识，在陡坡或急弯路段临空面设置护拦和挡车垛等。 （8）运输道路坡度超过10%的路段只能供挖掘机或行人通过。 |
|  |  | 坍塌 滑坡 | （1）道路不规范。 （2）山水冲刷路面、路旁无排水沟。 （3）运输道路边缘路基不实。 （4）运输道路临山坡侧未设排水沟。 | 人员重大伤亡、设备严重损坏 | Ⅳ | （1）按规程修筑道路。 （2）按要求在道路的傍山侧修建排水沟，并保证其完好有效。 （3）加强道路边坡检查维护。 （4）运输道路临山坡侧设排水沟。 |
|  |  | 物体 打击 | 道路边坡有浮石 | 设备损环人员伤亡 | Ⅲ | 运输设备、人员经过道路边坡下部时，应先清除道路边坡浮石，对不稳定的路面进行加固处理。 |
|  |  | 高处 坠落 | （1）人员、车辆停放过于靠近道路边缘。 （2）台阶边缘无警示标志、临空面无防护栏。 | 人员伤亡 设备损坏 | Ⅲ | （1）行车应距临空面保持1m以上安全距离。 （2）在明显位置设警示标志及防护栏。 |
| 2 | 运输设备 | 车辆 伤害 | （1）矿山运输车辆载重量或数量少于设计要求，导致超载。 （2）车辆未及时检修，安全装置失效。 （3）运输时超载、超速。 （4）车辆驾驶人员未经培训考核不具备车辆驾驶能力，驾驶人员违规操作，疲劳驾驶、酒后驾驶或带病驾驶，可能发生车辆伤害事故的危险。 （5）在挖掘机铲装作业时，工作平台宽度不够或车辆停位、行走不恰当，可能会发生车辆伤害事故。 （6）雷雨天气、六级以上大风、大雾及夜间。 | 人员伤亡 设备损坏 | Ⅲ | （1）按设计要求购置相应数量及载重量的运输车辆。 （2）运输车辆及时检修。 （3）严禁超载、超速。 （4）驾驶员应持证上岗，驾驶时遵章守纪。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶、带病驾驶。 （5）挖掘机铲装作业时应停靠或行走在稳固区域。 （6）雷雨天气、六级以上大风、大雾天气及夜间时不作业。 |

评价结果：存在的危险有害因素为车辆伤害、坍塌滑坡、物体打击、高处坠落。主要防治的为车辆伤害、坍塌滑坡。

3.4采剥单元评价

3.4.1开采要素及开采方法子单元

##### 表3-4 开采要素及开采方法子单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 可行性研究报告规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采方法 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。 | 《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.1条 | 符合 | 采用“自上而下，分水平台阶逐层开采”，并坚持“采剥并举，剥离先行”。 |
| 2 | 台阶高度 | 松软的岩土、砂状的矿岩，不爆破，不大于机械的最大挖掘高度。 |  | 不符合 | 顶部工作台阶为12m，高度大于挖掘机的最大挖掘高度。 |
| 3 | 安全平台及清扫平台 | 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m。 | 《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.4条。 | 符合 | 安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m，不设置机械清扫平台。 |
| 4 | 台阶坡面角 | 露天边坡应符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定。 | 《金属非金属矿山安全规程》第5.2.4.1条 | 符合 | 表土台阶坡面角45°，高岭土台阶坡面角55°。 |
| 5 | 最终边坡角 | 邻近最终边坡作业应遵守下列规定： 一一采用控制爆破减震； 一一保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | 《金属非金属矿山安全规程》第5.2.4.2条 | 符合 | 最终帮坡角：21° |
| 6 | 挖掘机 | 是否属于禁止使用的设备。 | 《转发国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》(粤安监管一〔2015〕7号) | 符合 | 该矿山使用的挖掘机不属于禁止使用设备。 |

评价结果：《可行性研究报告》中拟设台阶高度为5m，但编制的图纸中，台阶高度为4-12m，建议下步设计确定工作台阶参数。除台阶高度外，可行性研究报告其余选用的采场要素、开采方式符合国家相关法律、法规、标准和规范的要求。

3.4.2剥离与矿岩开采子单元

##### 表3-5 剥离与矿岩开采子单元预先危险性分析表

| 序号 | 主要危险源位置 | 潜在事故类型 | 触发条件 | 可能导致的后果 | 危险性等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场边坡 | 坍塌 滑坡 | （1）台阶施工时没有按设计的要素进行施工或设计参数不合理，导致开采平台过高、坡面角过陡。 （2）采场及各分层平台未设置防排水设施或防排水设施排水能力不能满足排水要求。 （3）不按设计的开采顺序开采，违章掏采、滥采乱挖。 （4）作业设备，与台阶坡顶线安全距离不够。 （5）未根据岩体的地质构造情况及时对不稳固的边坡采取加固措施。 （6）矿区内边坡软弱面未及时处理、终了边坡台阶不连续、边坡监控与管理措施不完善、雨水冲刷边坡。 | 人员重大伤亡、设备严重损坏 | Ⅳ | （1）设计时，选择合理的台阶参数，台阶作业时按设计的要素进行施工。 （2）采场应设置截水沟，各分层台阶设排水沟，截排水沟的排水能力应能满足暴雨季节的排水要求。 （3）严格按照设计的开采顺序开采，严禁掏采、滥采乱挖。加强边坡的监督、检查、管理和维护。 （4）作业设备应与台阶坡顶线保持安全距离，并设置安全警示标志。 （5）在开采过程中遇到节理、裂隙发育的地段，应及时调整台阶参数。必要时采取加固措施。 （6）加强矿区内边坡的治理、监测监控与管理措施。 |
|  |  | 高处 坠落 | （1）人员、设备过于靠近工作平台边缘； （2）台阶边缘无警示标志、防护栏； （3）设备器具在不稳固的平台上或距边坡外缘过近作业。 | 设备损环人员伤亡 | Ⅲ | （1）作业时应距台阶边缘、临空面保持1m以上安全距离； （2）在明显位置设警示标志及防护栏； （3）临近矿区内台阶外缘作业时，应划定危险区域，设立警示标志，并加强检查。 |
|  |  | 物体 打击 | （1）伞檐、危石、浮石清理不及时； （2）掏采矿石； （3）上下层同时立体交叉作业； （4）临近台阶边缘防护措施不当。 | 设备损环人员伤亡 | Ⅲ | （1）装载矿石前，利用挖掘机处理好边坡上的伞檐、松石和浮石； （2）严禁掏采； （3）规范作业，严禁上下层台阶垂直交叉作业，若需立体作业，两设备相距必须＞50m；加强现场管理，清扫及处理边坡时其下方严禁有人员； （4）临近台阶外缘作业时，应划定危险区域，设立警示标志。 |
| 2 | 采场、运输道路 | 车辆 伤害 | 1）操作人员误操作，现场无专人指挥。 2）车辆及场内工作人员在挖掘机旋转半径范围内行走。 3）危险地段无安全标志，路肩无安全垛，车况不好，车辆带病上路，车速过快。 4）驾驶员无证上岗、违章操作、酒后或带病上班。 5）在坡陡、弯急、路基松软道路未采取必要的防滑、防沉陷加固等措施。 | 车辆损毁 | Ⅲ | 1）加强作业人员培训教育，现场设专人指挥。 2）加强管理；明确作业信号。 3）边坡外侧设安全垛和安全警示标志。保持车辆完好。 4）驾驶员持证上岗，且保持精力充沛，不开疲劳车；严禁酒后或带病开车。 5）危险地段设置限速等安全交通警示标志。 |

评价结果：存在的危险有害因素为坍塌滑坡、高处坠落、物体打击、车辆伤害，主要防治的为坍塌滑坡。

3.5通风系统单元

该矿山为露天山坡开采，矿山开采作业所产生的粉尘均可自行消散，因此不设置通风系统。

可行性研究报告中拟采用洒水车进行道路降尘，建议下步设计明确洒水车规格型号、数量等内容。

3.6矿山供配电设施单元评价

3.6.1供电电源可靠性

矿山露天采场生产设备全部为柴油动力设备，无需电力。矿山办公生活区、机修房等辅助设施用电接用当地低压供电线路，当地低压供电线路可满足使用要求。

3.6.2电气单元预先危险性分析

##### 表3-6 矿山电气预先危险性分析表

| 序号 | 主要危险源位置 | 潜在事故类型 | 触发条件 | 可能导致的后果 | 危险性等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路 | 触电 | （1）电气作业人员无证上岗，上岗未穿戴和使用防护用品、用具进行操作。 （2）矿山人员随意维修电气线路。 （3）供电线路的停电和送电，未执行工作票制度。 （4）在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手未加锁或设专人看护，未悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 （5）在未采取验电和挂接地线等安全措施情况下在停电线路上工作。 （6）线路跳闸后，强行送电。 （7）线路意外破损，人员及设备误碰。 | 设备损环人员伤亡 | Ⅲ | （1）电气作业人员应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。 （2）电气线路维修应由电气作业人员进行，其他人员严禁电气线路维修。 （3）供电线路的停电和送电，应执行工作票制度。 （4）在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 （5）在停电线路上工作时，应采取验电和挂接地线等安全措施。 （6）线路跳闸后，不应强行送电，应立即报告由电气作业人员查明原因，排除故障后，方可送电。 （7）定期对输电线路进行检查，发现损坏后及时修复。 |
|  |  | 火灾 | （1）在带电的导线附近，存在易燃易爆物品。 （2）供电线路凌乱，绝缘老化导致短路，引起火灾。 | 设备损环人员伤亡 | Ⅲ | （1）在带电的导线附近，严禁存放易燃易爆物品，附近茅草应清除。 （2）电气线路布置有序，及时更换绝缘老化线路。 |
| 2 | 用电设备 | 触电（雷击） | （1）电气设备可能被人触及的裸露带电部分未设置保护罩或遮栏及警示标志。 （2）电气设备、设施无漏电保护装置；没有接地（零）装置或保护装置失效。 （3）电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，未设置保护接地。 （4）设备的控制开关、闸刀开关未按要求设置安全警示标志。 （5）作业人员违规操作。 （6）矿山未安装避雷设施。 （7）电气设备未定期检查，存在漏电现象。 | 设备损环人员伤亡 | Ⅲ | （1）电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志 （2）电气设备、设施应设置漏电保护装置，接地（零）装置或保护装置。 （3）电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。 （4）严格按规定进行断电作业；悬挂警示标志。 （5）加强作业人员教育，杜绝违规操作。 （6）矿山应安装避雷设施。 （7）电气设备定期检查，确保设备正常运转。 |
|  |  | 火灾 | （1）用电设备长时或带病运行，导致设备外壳过热。 （2）用电设备周边存有易燃易爆物品。 | 设备损环人员伤亡 | Ⅲ | （1）定期对用电设备进行检修，长时运转时应检查外壳温度。配备过流保护装置。 （2）用电设备周边严禁存放易燃易爆物品。 |

评价结果：存在的危险有害因素为触电（雷击）、火灾，主要防治的为触电（雷击）、火灾。

3.7防排水单元评价

3.7.1防排水单元预先危险性分析

##### 表3-7 防排水子单元预先危险性分析表

| 序号 | 主要危险源位置 | 潜在事故类型 | 触发条件 | 可能导致的后果 | 危险性等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场 排土场 | 坍塌 滑坡 | （1）设计排水系统不合理，排水能力无法满足在日最大降雨量条件下排水能力要求。 （2）矿山开采过程中未按设计要求进行防排水系统修建，或定期进行检查及维护。 （3）采场、排土场各台阶内侧无修筑临时排水沟。 | 人员重大伤亡、设备严重损坏 | Ⅳ | （1）设计应按日最大降雨量对截排水沟排水能力进行校核。 （2）矿山应严格按设计要求进行防排水系统修建并定期进行检查及维护。 （3）在采场、排土场各台阶内侧修筑排水沟。 |
| 2 | 采场、排土场上部 采场、排土场边坡 | 坍塌 | ①采场、排土场采场、排土场上部无截（排）水沟； ②采场、排土场雨水冲刷边坡。 | 人员重大伤亡、财产损失 | Ⅳ | （1）完善采场、排土场上部的排水沟； （2）加强采场、排土场边坡的监测。 |
| 3 | 运输道路 | 车辆 伤害 | （1）道路傍山侧无水沟。 （2）山坡水冲刷路面、边坡。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | （1）修筑好道路内侧的排水沟。 （2）加强管理。 |
| 4 | 办公生活区 | 火灾 | ①有其他原因引起的火灾； ②矿山没设蓄水池。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | （1）建立蓄水设施； （2）配备相应的灭火器材； （3）完善矿区的供水系统及供水设施。 |

评价结果：存在的危险有害因素为坍塌滑坡、车辆伤害、火灾。主要防治的为坍塌滑坡。

3.7.2防排水单元建议

矿区总排水沟设计参照《开发建设项目水土保持方案技术规范》设计标准10年一遇，清水洪峰流量按下式计算：

上式中，取0.6，根据气象资料，降雨强度取8.94mm/h；=0.279km2

代入上式，有

《可行性研究报告》建议矿山下游总排水沟设计为矩形断面，排水沟宽1.0m，深1.0m。

矿区内汇水泥沙含量较高，必需设置沉砂池进行水处理——主要是沉淀泥砂、澄清水质。根据环保要求，矿区废水排放指标应达到泥沙含量不大于500g/m³。

建议下步安全设施设计计算拟设置的排水沟与当地最大涌水量是否匹配。

《可行性研究报告》拟在距离采场边界5-10m挖掘截洪沟，建议企业与相关部门协商，完成征地工作。

3.8排土场单元评价

1）对排土场单元采用预先危险性分析方法评价，详见表3-8。

##### 表3-8 排土场单元预先危险性分析表

| 序号 | 主要危险源位置 | 潜在事故类型 | 触发条件 | 可能导致的后果 | 危险性等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场边坡 | 坍塌、滑坡 | （1）堆填过高。 （2）截排水设施不完善或缺失。 （3）作业参数设计缺陷。 （4）违章进行堆排作业。 | 人员重大伤亡、设备损坏 | Ⅳ | （1）按设计参数堆排。 （2）按设计设置截排水设施。 （3）由有资质的设计单位进行设计，并建立监测系统观察。 （4）按作业安全规程作业。 |
| 2 | 作业面 | 车辆伤害 | （1）误操作，堆排作业时过于接近边缘。 （2）无反坡、无安全堤、车速快 （3）无人指挥。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | （1）设挡车堤。 （2）工作面设反坡。 （3）专人指挥。 |
|  |  | 高处坠落 | （1）人员违反现场管理规定。 （2）现场无人监督指挥。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | （1）加强现场作业管理。 （2）作业时专人指挥。 |
|  |  | 物体打击 | 边坡的浮石、危石未及时清理。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 及时清理排土场边坡的浮石、危石。 |
| 3 | 排土场 | 淹溺 | （1）违章作业或误操作。 （2）底部鱼塘周边无安全设施与安全警示标志。 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ | （1）加强人员管理，杜绝违章作业和误操作； （2）底部鱼塘周边设安全设施与安全警示标志。 |

2）采用专家评议法对排土场评价

（1）选址

根据可行性研究报告，矿山现有排土场位于矿体外东面山窝。现场勘查时，矿山排土场已按原开发利用方案要求进行了建设，但无拦挡坝、截排水沟，排土场未复绿。

根据测量资料，排土场上部标高为+298m，下部标高为+256m，为山坡型排土场，一个排土台阶，台阶高度为42m。弃土量约为7.47万m³。排土场边坡现状较稳定。

根据可行性研究报告，矿山前期已完成矿体剥离，剥离量为0。本次设计不再新增弃土量。设计对排土场按规程要求进行完善，在排土场下游建设拦挡坝、沉淀池，在排土场周边设置截排水沟，对坡面进行复绿。

2）建议下一步设计对排土场进行稳定性分析。

3）该矿山不属于有色金属矿山，建议排土场排水根据《金属非金属矿山安全规程》的相关要求进行设计。

3.9安全管理及其他单元评价

3.9.1安全管理

该矿山为扩建矿山，但已停采多年，建议下步按相关法律法规建立相应的安全生产责任制、安全生产规章制度以及相应的操作规程，设置安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员，聘请注册安全工程师。

3.9.2职业危害子单元评价

##### 表3-9 职业危害子预先危险性分析表

| 序号 | 主要危险源位置 | 潜在事故类型 | 触发条件 | 可能导致的后果 | 危险性等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场、排土场、运输道路 | 粉尘 | （1）从业人员吸入粉尘。 （2）防尘设施不完善。 （3）没有采取的个体防护措施或采取措施不当。 | 矽肺病 | Ⅲ | （1）利用洒水车对运输道路定期洒水降尘；铲装作业采取洒水降尘。 （2）采取个体防护，按要求配发个体防护用品、从业人员必须正确佩戴个体防护用品。 （3）加强现场安全管理及职业病宣传教育。 |
| 2 | 采场、排土场 | 高温 中暑 | （1）夏季长期暴露在阳光下工作。 （2）没有采取适当的防暑措施。 | 中暑 | Ⅱ | （1）适当的调整作业时间，尽量避开高温时段作业。 （2）为工人供应避暑糖水，配备遮阳帽等用品。 |
| 3 | 采场、排土场、运输道路 | 噪声 危害 | （1）挖掘机、运输汽车等没有没有定期保养、维护。 （2）从业人员没有采取个体防护措施。 | 听力下降 | Ⅱ | （1）设备定时注油、保养。 （2）为从业人员配备个体防护用品，并督促其正确使用。 |
| 4 | 采场 | 振动 危害 | （1）长期在机械设备上工作。 （2）设备采取的减振措施不恰当。 （3）没有采取的个体防护措施。 | 人体机能下降 | Ⅱ | （1）调整从业人员的作业时限，合理安排时间。 （2）在能够采取减振措施的设备上安装合格的减振装置。 （3）加强个体防护。 |
| 5 | 采场、排土场 | 辐射 | 矿山未定期对矿石的放射性指标进行跟踪检测，并对作业人员进行定期健康检查，可能因放射性超标对作业人员的健康产生危害。 | 人体机能下降 | Ⅱ | （1）矿石定期进行放射性检测。 （2）人员定期进行职业健康检查。 |

评价结果：存在的危险有害因素为粉尘、高温中暑、噪声、振动、辐射。

3.10重大危险源辨识

根据《可行性研究报告》，军营高岭土矿分公司现场在办公生活区旁设置10t柴油罐，柴油临界量为5000t，不构成重大危险源；军营高岭土矿分公司属于采矿业，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）1范围：该标准不适用于采矿业，且该矿山不涉及危险化学品的加工工艺及储存活动，因此，该矿山不构成重大危险源。

3.11小结

本章通过对各个评价单元运用安全检查表、预先危险性分析分析评价方法，在识别危险、有害因素的基础上，对各个系统存在的危险、有害因素进行了分析评价。现按照评价方法分类归纳小结：

1）采用安全检查表法，得出检查结果为：

（1）总平面布置符合标准、规范要求。

（2）可行性研究报告选用的采场要素基本符合国家相关法律、法规、标准和规范的要求。

（3）建议下一步设计对排土场进行稳定性分析。

（4）该矿山为新建矿山，建议下步按相关法律法规建立相应的安全生产责任制、安全生产规章制度以及相应的操作规程，设置安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员，聘请注册安全工程师。

2）采用预先危险性分析法，得出各种危险、有害因素的定性评价结果见表3-9：

##### 表3-9 预先危险性分析评价结果汇总表

| 序号 | 危险有害因素 | 危险性等级 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌滑坡 | Ⅳ | 灾难性的 |
| 2 | 物体打击 | Ⅲ | 危险的 |
| 3 | 高处坠落 | Ⅲ | 危险的 |
| 4 | 车辆伤害 | Ⅲ | 危险的 |
| 5 | 机械伤害 | Ⅲ | 危险的 |
| 6 | 触电 | Ⅲ | 危险的 |
| 7 | 火灾 | Ⅲ | 危险的 |
| 8 | 粉尘 | Ⅲ | 危险的 |
| 9 | 噪声 | Ⅱ | 临界的 |
| 10 | 振动 | Ⅱ | 临界的 |
| 11 | 高温中暑 | Ⅱ | 临界的 |
| 12 | 辐射 | Ⅱ | 临界的 |

通过对该建设项目单元进行预先危险性分析评价，得出了该项目不同场所可能存在的危险、有害因素和危险性等级。

属“灾难性的”有：滑坡坍塌，其存在场所应高度重视，立即采取预防和控制的对策措施予以果断排除，防范事故的发生。

属“危险的”有：高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、粉尘等，其存在场所要采取防范措施。

危险性等级在“临界的”有：高温中暑、噪声、振动、辐射等，需在今后生产过程中对存在场所加以排除和控制预防。

2）通过以上分析得知，该建设项目在生产过程中存在的危险、有害因素有：坍塌（滑坡）、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾，有害因素有：粉尘、噪声、振动及高温中暑。

该新建项目不构成重大危险源。主要危险有害因素分布如表3-10。

##### 表3-10 主要危险有害因素分布情况表

| 危险 有害 因素 存在 场所 | 坍塌滑坡 | 物体打击 | 高处坠落 | 车辆伤害 | 机械伤害 | 触电 雷击 | 火灾 | 粉尘 | 噪声 | 振动 | 辐射 | 高温中暑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采场 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排土场 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 办公生活区 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 运输道路 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |

注：○表示存在，-表示不存在

4安全对策措施及建议

4.1安全技术对策措施

4.1.1总平面布置单元安全对策措施

1）下部设计总平面布置应严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）进行布置。

2）建议下步设计完善企业总平面布置图。

4.1.2开拓运输单元安全对策措施

1）防车辆伤害对策措施

（1）设计时合理选择开拓运输方式，矿山作业过程中严格按设计的开拓运输方式进行作业。

（2）矿山运输线路坡度不超过8%。

（3）按设计要求设置错车道。

（4）按设计要求设置路面宽度。

（5）及时维修及保养路面。

（6）运输道路临山侧设排水沟。

（7）应在运输路段设置限速、安全警示标识，在陡坡或急弯路段临空面设置护拦和挡车垛等。

（8）运输道路坡度超过10%的路段只能供挖掘机或行人通过。

（9）按设计要求购置相应数量及载重量的运输车辆。

（10）运输车辆及时检修。

（11）严禁超载、超速。

（12）驾驶员应持证上岗，驾驶时遵章守纪。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶、带病驾驶。

（13）挖掘机铲装作业时应停靠或行走在稳固区域。

（14）雷雨天气、六级以上大风、大雾天气及夜间时不作业。

2）防坍塌滑坡对策措施

（1）按规程修筑道路。

（2）按要求在道路的傍山侧修建排水沟，并保证其完好有效。

（3）加强道路边坡检查维护。

（4）运输道路临山坡侧设排水沟。

3）防物体打击对策措施

运输设备、人员经过道路边坡下部时，应先清除道路边坡浮石，对不稳定的路面进行加固处理。

3）防高处坠落对策措施

（1）行车应距临空面保持1m以上安全距离。

（2）在明显位置设警示标志及防护栏。

4）该运输道路宽度不满足《厂矿道路设计规范》的相关要求，建议下步安全设施设计重新对其进行设计；可行性研究报告未提出运输公路安全设施，建议矿山下一步设计在转弯、陡峻的运输公路内侧设置截排水沟。

4.1.3采剥单元安全对策措施

4.1.3.1剥离与矿岩开采对策措施

1）防坍塌滑坡对策措施

（1）设计时，选择合理的台阶参数，台阶作业时按设计的要素进行施工。

（2）采场应设置截水沟，各分层台阶设排水沟，截排水沟的排水能力应能满足暴雨季节的排水要求。

（4）严格按照设计的开采顺序开采，严禁掏采、滥采乱挖。加强边坡的监督、检查、管理和维护。

（5）作业设备应与台阶坡顶线保持安全距离，并设置安全警示标志。

（6）在开采过程中遇到节理、裂隙发育的地段，应及时调整台阶参数。必要时采取加固措施。

（7）加强矿区内边坡的治理、监测监控与管理措施。

2）防高处坠落对策措施

（1）作业时应距台阶边缘、临空面保持1m以上安全距离；

（2）在明显位置设警示标志及防护栏；

（3）临近矿区内台阶外缘作业时，应划定危险区域，设立警示标志，并加强检查。

（4）严禁采用人工清理边坡危石、浮石。

3）防物体打击对策措施

（1）装载矿石前，利用挖掘机处理好边坡上的伞檐、松石和浮石；

（2）严禁掏采；

（3）规范作业，严禁上下层台阶垂直交叉作业，若需立体作业，两设备相距必须＞50m；加强现场管理，清扫及处理边坡时其下方严禁有人员；

（4）临近台阶外缘作业时，应划定危险区域，设立警示标志。

4）防车辆伤害对策措施

（1）加强作业人员培训教育，现场设专人指挥。

（2）加强管理；明确作业信号。

（3）边坡外侧设安全垛和安全警示标志。保持车辆完好。

（4）驾驶员持证上岗，且保持精力充沛，不开疲劳车；严禁酒后或带病开车。

（5）危险地段设置限速等安全交通警示标志。

（6）一旦发生危险，作业人员应紧急撤离。

5）《可行性研究报告》中拟设台阶高度为5m，但编制的图纸中，台阶高度为4-12m，建议下步设计确定工作台阶参数。

4.1.4矿山供配电设施单元对策措施

1）防触电（雷击）安全对策措施

（1）电气作业人员应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。

（2）电气线路维修应由电气作业人员进行，其他人员严禁电气线路维修。

（3）供电线路的停电和送电，应执行工作票制度。

（4）在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

（5）在停电线路上工作时，应采取验电和挂接地线等安全措施。

（6）线路跳闸后，不应强行送电，应立即报告由电气作业人员查明原因，排除故障后，方可送电。

（7）定期对输电线路进行检查，发现损坏后及时修复。

（8）电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志

（9）电气设备、设施应设置漏电保护装置，接地（零）装置或保护装置。

（10）电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。

（11）加强作业人员教育，杜绝违规操作。

（12）矿山应安装避雷设施。

2）防火灾对策措施

（1）在带电的导线附近，严禁存放易燃易爆物品，附近茅草应清除。

（2）电气线路布置有序，及时更换绝缘老化线路。

（3）定期对用电设备进行检修，长时运转时应检查外壳温度。配备过流保护装置。

（4）用电设备周边严禁存放易燃易爆物品。

4.1.5防排水单元对策措施

1）防坍塌滑坡对策措施

（1）设计应按日最大降雨量对截排水沟排水能力进行校核。

（2）矿山应严格按设计要求进行防排水系统修建并定期进行检查及维护。

（3）在采场各台阶内侧修筑排水沟。

（4）完善采场上部的排水沟；

（5）加强采场边坡的监测。

2）防车辆伤害对策措施

（1）修筑好道路内侧的排水沟。

（2）加强管理。

3）防火灾对策措施

（1）建立蓄水设施；

（2）配备相应的灭火器材；

（3）完善矿区的供水系统及供水设施。

4）建议下步安全设施设计计算拟设置的排水沟与当地最大涌水量是否匹配。

5）《可行性研究报告》拟在距离采场边界5-10m挖掘截洪沟，建议企业与相关部门协商，完成征地工作。

4.1.6排土场单元安全对策措施

1）防坍塌滑坡对策措施

（1）按设计设置截排水设施。

（2）由有资质的设计单位进行设计，并建立监测系统观察。

（3）按作业安全规程作业。

2）防车辆伤害对策措施

（1）设挡车堤。

（2）工作面设反坡。

（3）专人指挥。

3）防高处坠落对策措施

（1）加强现场作业管理。

（2）作业时专人指挥。

4）防物体打击对策措施

及时清理排土场边坡的浮石、危石。

5）建议下一步设计对排土场进行稳定性分析。

6）该矿山不属于有色金属矿山，建议排土场排水根据《金属非金属矿山安全规程》的相关要求进行设计。

4.1.7其他单元对策措施

4.1.7.1职业危害单元对策措施

1）防粉尘对策措施

（1）利用洒水车对运输道路定期洒水降尘；铲装作业采取洒水降尘。

（2）采取个体防护，按要求配发个体防护用品、从业人员必须正确佩戴个体防护用品。

（3）加强现场安全管理及职业病宣传教育。

2）防中暑对策措施

（1）适当的调整作业时间，尽量避开高温时段作业。

（2）为工人供应避暑糖水，配备遮阳帽等用品。

3）防噪声对策措施

（1）设备定时注油、保养。

（2）为从业人员配备个体防护用品，并督促其正确使用。

4）防振动对策措施

（1）调整从业人员的作业时限，合理安排时间。

（2）在能够采取减振措施的设备上安装合格的减振装置。

（3）加强个体防护。

5）防辐射对策措施

（1）矿石定期进行放射性检测。

（2）人员定期进行职业健康检查。

6）建议下步设计明确洒水车规格型号、数量等内容。

4.1.7.2办公生活区对策措施

1）防触电对策措施

（1）严格按规定进行带电作业；悬挂警示标志。

（2）电气设备、线路应设避雷装置并定期检测。

（3）供电线路要与用电设备、设施匹配，按规范接地、安装漏电和裸露部位保护。

2）防触电对策措施

（1）在带电的导线附近，严禁存放易燃易爆物品，附近茅草应清除。

（2）电气线路布置有序，及时更换绝缘老化线路。

（3）定期对用电设备进行检修，长时运转时应检查外壳温度。配备过流保护装置。

（4）用电设备周边严禁存放易燃易爆物品。

3）柴油属于危险化学品，企业应按《危险化学品安全管理条例》的相关要求，对柴油进行管理。

4.2安全管理措施

4.2.1安全管理基本要求

1）与有资质的矿山救护队签订协议，以防发生事故做到有组织的救援，减少事故的损失。

2）根据法律、法规的要求，安全设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。安全设施按设计与主体工程同时施工时，应有资质的施工单位进行施工，防止工程质量事故。

3）应为全体员工购买工伤保险以及安全生产责任险。

4.2.2安全机构、人员及设备配置

1）建立健全安全生产管理机构和人员配置，保证各类安全生产管理制度能认真贯彻执行，设置专职安全生产管理人员。

2）明确各级第一责任人为安全生产第一责任人。

3）配备安全卫生管理、检查、事故调查分析、检测检验的用品和检查、检测、通信、车辆等设施、设备。配备安全卫生培训、教育设备和场所。

4）加强企业生产技术管理。矿山应设立技术总负责人，并明确技术总负责人在企业主要负责人的领导下，对矿山生产技术工作负总责。与此同时，要设立生产技术管理机构，配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员。没有条件配备专业技术人员的矿山，必须聘请专业技术人员或委托评价、咨询、技术服务等中介机构提供技术服务。

5）配备注册安全工程师。

4.2.3建立完善的规章制度

应建立如下管理制度：

1）安全生产责任制度；2）安全目标管理制度；3）安全例会制度；4）安全检查制度；5）安全教育培训制度；6）生产技术管理制度；7）机电设备管理制度；8）劳动管理制度；9）安全费用提取与使用制度；10）重大危险源监控制度；11）安全生产隐患排查治理制度；12）安全技术措施审批制度；13）劳动防护用品管理制度；14）职业危害预防制度；15）生产安全事故报告16）安全生产奖惩17）安全生产档案管理制度。

4.2.4安全培训、教育、考核

1）主要负责人、安全生产管理人员必须进行安全资格培训，经有资质的公司或法律法规规定的有关主管部门考核合格并取得合格证后方可任职。

2）主要负责人、安全生产管理人员每年应进行安全再培训。

3）特种作业人员上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。

4）取得特种作业人员操作证者，按规定定期进行年审。

5）新进露天矿从业人员上岗安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训时间不少于20学时。

6）调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应进行相应的车间级安全生产教育培训。

7）矿山实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，应对从业人员进行针对性的安全生产教育培训。

8）每年要编制全矿职工培训教育计划。

4.2.5安全投入与安全设施

依照《财政部 安全监管总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》有关规定足额提取安全生产费用。本项目属于非金属露天矿山，按每吨3元的提取标准。

1）完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出。包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、机电设备、供配电系统、运输系统等的完善、改造和维护支出，以及实施露天矿边坡治理等支出。

2）完善应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出。

3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。

4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出。

5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

6）安全生产宣传、教育、培训支出。

7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。

8）安全设施及特种设备检测检验支出。

9）按《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》要求办理安全生产责任保险。

4.2.6安全生产标准化

企业取得安全生产许可证后，应积极开展安全标准化工作，提高企业安全标准化等级。

4.2.7实施监督与管理

1）安全管理对策措施的动态表现就是监督与检查，对于有关安全生产方面国家法律法规、技术标准、规范和行政规章执行情况的监督与检查，对于本单位所制定的各类安全生产规章制度和责任制的落实情况的监督与检查。

2）通过监督检查，保证本单位各层面的安全教育和培训能正常有效地进行，保证本单位安全生产投入有效实施，保证本单位安全设施、安全技术装备能正常发挥作用。

3）经常性督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4）安全生产管理人员应当根据本单位的实际情况，对本单位生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。

5）制定并严格执行动火审批制度，动火前应检测可燃物。

6）矿山防火灾计划应每年编制，包括防火措施、各级人员的职责等。

4.2.8职业健康管理要求

1）矿山应设职业健康管理机构，配备专职或兼职管理人员，负责矿山职业危害防治工作。

2）矿山负责人及职业健康管理人员应接受职业健康知识及相关法规的培训，提高其管理能力。

3）矿山应对其从业人员进行职业健康教育，督促从业人员遵守职业危害防治法规、标准及规章。

4）矿山应当建立、健全职业危害防治制度和操作规程。

5）矿山应按规定，及时、如实地将本单位的职业危害因素向当地应急管理部申报，并自觉接受其监督和检查。

6）矿山委托有相应资质的中介机构每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。

7）对接触职业危害的从业人员，矿山应按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立职业健康监护档案并妥善保管。

4.2.9制定事故应急预案

1）事故应急救援预案的作用

编制好事故应急救援预案，当事故发生时，可起到下列积极作用：

（1）保证救援行动紧张、有序、有效地进行，避免因行动紊乱而造成不必要的事故损失。

（2）将紧急事件局部化，并尽力予以消除。

（3）可以最大限度地减少事故发生或降低事故造成的损失。

（4）能有效利用各种应急资源，如人员、技术、医疗和信息等，保证在最短时间内完成对事故现场的应急救援行动。

2）应急预案编制应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》进行编制。

3）矿山应急预案编制完成后应报当地应急管理部备案，并应定期演练。

5安全预评价结论

通过勘查兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司扩建年产5万吨高岭土露天开采项目的现场，阅看提供的有关资料，并通过对该项目可能存在的危险、有害因素的分析评价，现作出以下评价结论：

5.1主要危险、有害因素及应重点防范的重大危险有害因素

1）主要危险、有害因素

矿山运行过程中潜在的危险有害因素有：坍塌滑坡、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、粉尘、噪声、振动、高温中暑、辐射等。

2）应重点防范的危险有害因素

矿山应重点防范的危险有害因素：坍塌滑坡、粉尘、高处坠落、车辆伤害、物体打击。

5.2应重视的安全对策措施建议

1）建议下一步设计对排土场进行稳定性分析。

2）严格按照设计的开采顺序开采，严禁掏采、滥采乱挖。加强边坡的监督、检查、管理和维护。

3）柴油属于危险化学品，企业应按《危险化学品安全管理条例》的相关要求，对柴油进行管理。

5.3危险有害因素可控性及受控程度

通过落实安全对策措施保证安全投入，严格按安全设施设计和操作规程要求进行开采，加强管理，其危险、有害因素可得到有效控制，该项目安全风险可以控制到可接受的程度。

5.4从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求

针对该项目在今后生产中存在的危险、危害因素，在下一步进行的《安全设施设计》中应充分采纳《可行性研究报告》及《安全预评价报告》中提出的安全对策措施，严格遵守《金属非金属矿山安全规程》的要求，则兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司扩建年产5万吨高岭土露天开采项目可以满足安全生产法律、法规和技术规程、标准和规范的要求，风险处在可控范围。

附件

- 现场照片

- 安全预评价委托书

- 《广东省企业投资项目备案证》

- 《营业执照》

- 《采矿许可证》

- 附图